主要设备清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示系统 | 高清LED显示屏 （P3.0） | 8.9 | ㎡ | 含包边尺寸面积为： 9.28*0.96=8.9㎡ |
| 2 |  | 二合一异步控制系统 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 电源变压器4.5V | 30 | 台 | 宽电压电源，带PFC功能 |
| 4 |  | 电源线 | 50 | 副 |  |
| 5 |  | 排线 | 180 | 副 |  |
| 6 |  | 高清显卡 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 显示单元板 | 180 | 张 |  |
| 8 |  | 磁铁（户内小磁） | 1080 | 个 |  |
| 9 |  | 配电箱 | 1 | 套 |  |
| 10 |  | LED发光二极管 |  |  | 采用日亚、兆驰、国星、亿光封装金线灯珠 |
| 11 | 控制系统 | 控制接收卡 | 29 | 张 |  |
| 12 |  | 异步控制发送系统 | 1 | 台 |  |
| 13 | 屏体支撑 | 钢结构（嵌入壁挂） | 8.9 | ㎡ | 利旧 |
| 14 | 备品 | 单元板备件 | 6 | 张 |  |
| 15 | 施工 | 安装费 | 1 | 项 |  |
| 16 |  | 电源，布线，辅材 | 1 | 批 |  |
| 17 | 将国交门头P10全彩屏幕拆除并移装在西苑酒店门头，控制设备及机柜采用利旧方案 |  |  |  | 免费 |

技术参数要求

| 序号 | 品 名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外P3.0表贴全彩显示屏 | 1. ★显示系统整屏尺寸：长≥9.28m，高≥0.96m 面积≥8.9平方；整屏分辨率≥3022×312，整屏尺寸不得小于规定尺寸；（提供尺寸设计图） 2. ★LED灯类型：采用日亚、兆驰、国星、亿光封装金线灯珠; （提供投标人满足要求的承诺函） 3.像素间距(mm)：≤3.07；像素构成：1R1G1B（配色比例R：G：B=3：6：1）; 4.显示单元尺寸(mm)：640*960*145，支持前维护; 5.模组：独立密封模组； 6.像素密度（点/㎡）：≥106101点/㎡； 7. ▲亮度（nit）：≥6500（0-100%无级可调，支持手动/自动/程控）； 8. ▲色温（K）：1000-12000K可调，调节步长100K; 9.可视视角（水平/垂直）：≥160°，≥160°； 10.亮度均匀性≥98%，色准均匀性±0.002 Cx,Cy之内； 11.对比度≥6000：1； 12.LED像素时空率≤1/150000； 13.刷新率≥3840Hz，换帧频率50/60Hz； 14.灰度等级16bit,支持低亮高灰； 15. ▲平均功耗（W/㎡）≤234，峰值功耗（W/㎡）≤700；电源功率因素≥0.85，转换率86%； 16.支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除； 17.支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢功能；具有动态图像补偿功能； 18. 工作时间7X24小时连续工作无故障，MTBF：100000小时，MTTR≤5分钟； 19.▲具有模块级亮度、色度校正功能，校正数据可保存及回读； 20.▲显示单元后维护，支持单箱检测、维护、更换功能，支持自动校正功能，模组、电源、控制系统支持热拔插； 21.▲可实时监控显示及信号工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理； 22.具有电源过压、过流、断电保护以及温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效； 23.▲防尘等级满足IP6X；防水等级满足IPX5；满足盐雾试验10级要求；满足抗震8级； 24.▲电磁兼容特性满足GB 9254-2008标准的CLASS B级要求； 25.内部线材采用低烟无卤环保材质 ，箱体内部线材、塑胶件及PCB均满足V-0阻燃等级要求，并且产品满足BS476-7表面燃烧测试1级。 26.满足GB4943.1-2011标准温升测试，产品在运行12小时以后，屏幕温度不超过20°； 27. ▲显示屏电路板具有良好的防火阻燃性能，同时可提高整体显示对比度。提供相关技术证书、网络查询截图和链接，并加盖制造商公章。 28. ▲显示屏在工作过程中更换模组不需要重新上电，自动识别模组并加载色度校正数据。提供相关技术证书、网络查询截图和链接，并加盖制造商公章。 注：提供所投产品3C认证证书复印件；以上技术要求中，“▲”为重点参数项（除特别注明外，均需提供报告封面具有ilac-MRA和CNAS机构标识的第三方检测报告复印件,并加盖显示屏制造商公章）。 | 平米 | 8.9 |
| 2 | 显示屏开关电源 | 带PFC电源功率因数，功率因数≥95%，转换效率≥88% 工作温度 -25℃-+70℃ 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，可以启动 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 | 台 | 30 |
| 3 | LED控制接收系统 | 自带16个HUB75E接口，支持1-32扫，带载128X1024 | 张 | 29 |
| 4 | LED异步控制发送系统 | 同异步显示，支持手机，电脑。U盘发布节目，自带WIFI功能，带载230万点，最宽4096 最高1920，内存8GB， 自带4G模块接口 5V适配器，支持HDMI输入，HDMI输出。 | 套 | 1 |
| 5 | 屏体结构 | 1、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 2、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4、要求：抗震7级，抗风8级； 5、包边：不锈钢包边； | 套 | 利旧 |
| 6 | 智能配电柜 | 1、具备手动控制设备供电的开启和关闭。 2、多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式； 3、系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置； | 套 | 1 |
| 7 | 备品备件 | 同批次显示屏模块6张 | 套 | 1 |